plejeplan

Ullerslev Kirke

graver

JESPER BEVIN CHRISTODOULIDES JØRGENSEN

Indhold

Beskrivelse af årets driftsopgaver	3

Faste opgaver i et årshjul:	4

GRØNNE ELEMENTER	5

BLOMSTER – GRÆS – HÆKKE – BUSKE	5

Etårige blomster:	6

Prydplæner:	7

Gravstedshække:	8

Busket:	9

Fuldkronede træer:	10

GRÅ ELEMENTER	11

BELÆGNINGER – TERRÆNINVENTAR	11

Løse belægninger:	12

Fladedækning:	13

Stendige:	14

Monumenter:	15

GRAVMINDER:	16

Inventar:	17

SAMMENSATTE ELEMENTER	18

GRAVSTEDSELEMENTER	18

Individuelle gravsteder i brug:	19

Ledige individuelle gravstedet:	20

Gravsteder med bevaringsværdige gravminder:	21

SÆRLIGE ANLÆG	22

GRAVANLÆG	22

Urnegravsteder i plæne med og uden liggesten:	23

Urnegravsteder i anonym fællesgrav:	24

GENERELLE OPGAVER	25

Tømning af affalds stativer, indsamling af visne buketter mv:	26

Fjernelse af nedfaldent løv:	27

Mærkning af gravsteder, blomstre og grandækning:	28

# Beskrivelse af årets driftsopgaver

Faste opgaver i et årshjul:

JANUAR, FEBRUAR OG MARTS

Der er ofte frost og sne, disse tre måneder, alt efter vejrforholdene skal, der ryddes sne og saltes. Andre opgaver er tillige at nedlægge gravsteder, der ikke er blevet forlænget.

Efter behov laves der administrativ arbejde (regninger mm).

Fjernelse af grandækning.

Normalt påbegyndes fjernelse af grandækning før påske. Vejret kan dog medføre udskydelse af tidspunktet. Hvor kirkegården har fortaget grandækning, fjernes grandække automatisk.

Plantning af forårsblomster

Normalt bestræber vi os på, at stedmoderblomster og andre forårsvækster er plantet inden påske. Vejret og påskens placering i kalenderen kan engang imellem nødvendiggøre, at tidspunktet må udskydes.

APRIL, MAJ OG JUNI

Disse tre måneder er en af de mest travle perioder. Det er tiden for oprydning og rengøring efter vinteren. Det også tiden for nye anlæg, eller omlægning af gravsteder.

Plantning af sommerblomster.

Der kan ofte være risiko for nattefrost i maj og helt hen til starten af juni. Såfremt det er muligt, plantes sommerblomsterne dog i begyndelsen af juni måned.

JULI OG AUGUST

Disse to måneder er det kun rengøring og vedligeholdelse af gravsteder, da det typisk også er ferietid. I slutningen af august påbegyndes klipning af alle kirkegårdens hække.

SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER

Efteråret er også en god tid for plantning af vækster, så anlæg og omlægning af gravsteder kan med fordel udføres i denne periode. I denne periode begynder blade også at falde af træer, hvorefter de fjernes. Grandækning påbegyndes Normalt i starten af november og er altid færdig til første søndag i advent.

DECEMBER

Sne og frost begynder så småt at komme, så der skal ryddes sne og saltes i denne måned, ellers er det finpudsning af kirkegården og gravsteder efter grandækning.

# GRØNNE ELEMENTER # BLOMSTER – GRÆS – HÆKKE – BUSKE

BLOMSTER

Etårige blomster:

Der bruges forårs og sommerblomster.

Etårige blomster anvendes i gravsteder med bede, i

Forbindelse med fællesmonumenter og i kummer.

TILSTANDSKRAV

- Planterne skal være sunde og i vækst.

- Arter og sorter optræder i overensstemmelse med deres karakter.

- Døde planter må ikke forekomme (de udskiftes).

- Visne blomstre må ikke forekomme da de kan skæmme helheden.

- Ukrudt må ikke forekomme.

- Den synlige jord skal være løs uden skorpe.

- Planterne må ikke mangle vand.

STANDARDPLEJE OG ETABLERINGSPLEJE

| Grundig vanding ved etablering |  |
| --- | --- |
| Vanding inden planterne mangler vand | Efter behov |
| Lugning | Efter behov |
| Forårsblomster fjernes | Inden juni mdr. |
| Sommerblomster fjernes | Inden grandækning |
| Jorden gødes efter plantning med langtidsvirkende NPK eller lignende |  |
| Kontrol af plantekvalitet | Efter behov |
| Jorden kultiveres inden plantning |  |

BEMÆRKNING

Vælg arter og sorter der passer til årstiden og som er tolerante overfor tørke og fugtigt vejr. Til etårige blomster regnes også løg og knolde, som ryddes, lyng bevares ved grandækning hvis de ikke er døde.

GRÆS

Prydplæner:

Kirkegårdens prydplæner fremstår, som grønne velklippede flader. Prydplænen fastholdes og udvikles som prydplæne, og fremstår som tætte grønne flader.

Prydplæner anvendes i områder med særligt udtryk. Det drejer sig om plæne med plade og urnegravsteder.

TILSTANDSKRAV

- Prydplænen fremstår som en velklippet grøn flade.

- Prydplænen er tæt og i god vækst.

- Græsset er max 6 cm.

- Der forekommer ikke klip i klumper.

- Kørespor kan forekomme.

- Kanter klippes mod andre elementer.

- Kanter er jævne efter af klipning.

- Prydplænen hæver sig ikke over faste elementer.

- Prydplæner forekommer ikke ukrudtsarter og mælkebøtter.

STANDARDPLEJE OG ETABLERINGSPLEJE

| Fjerne visne blade, grene og lign | Efter behov |
| --- | --- |
| Inden vinter fjernes samlinger af blade | Efter behov |
| Græsklipning og opsamling | Op til 32 gange årligt, vejret bestemmer |
| Gødning | 2 gange årligt april og august |
| Vertikalskæring | 1 gang årligt |
| Trimning mod gravsten og kanter | Efter behov |
| Eftersåning | Efter behov |

BEMÆRKNINGER

Gødning tilpasses efter græstyper.

HÆKKE

Gravstedshække:

Gravstedshække er lave hække der afgrænser og indrammer det enkelte gravsted og inddeler gravanlægget i individuelle gravsteder.

Plejen sigter mod, at hækkene udvikles, som en ensartet indhegning af gravsteder.

Gravstedshække anvendes i visse gravanlæg med individuelle gravsteder. (der bruges Thuja hække på kirkegården)

TILSTANDSKRAV

- Gravstedshække fremtræder sunde og i vækst.

- Gravstedshække er tætte og grønne.

- Efter klipning fremtræder de ens i højde og bredde.

- Uregelmæssigheder i hækforløbet som følge af plantning forekommer normalt ikke i længere perioder.

- Gravstedshækken er jævn og uden huller i løvdækket.

- Afklip forekommer ikke.

- Ukrudt forekommer ikke i hækkene.

- Hvor der er græs holdes fri kant på en skuffejerns bredde.

STANDARDPLEJE OG ETABLERINGSPLEJE

| Klipning | August-September hvert år |
| --- | --- |
| Fjernelse af klippe affald | Hvert år |
| Lugning imellem hækplanter foregår når der bliver gjort rent på gravsted | Efter behov |
| Opretning af hække. | Efter behov |
| Udskiftning af hækplanter | Efter behov |
| Gødning af hækplanter | Hvert år 1 gang forår |
| Kontrol af plantekvalitet | Efter behov |
| Kultivering før plantning af nye hække |  |

BEMÆRKNINGER

Afdelingshække regnes ikke for gravstedshække.

BUSKE

Busket:

Busketter er plantninger af buske, som fremtræder ligeværdige. Plejen sigter mod, at elementen udvikles som busket.

Buskettet skal altid fremtræde frodigt og i vækst med blomstring og uden huller.

Busketter bruges til at adskille rum.

TILSTANDSKRAV

- Buskettet udgør plantning af flere forskellige farver.

- Buskettet er i god vækst.

- Buskettet fremtræder uden tegn på beskæring.

- Buskettet har en rig blomstring.

- Andre vækster forekommer ikke efter lugning.

- Kanter mod andre elementer afsluttes naturligt og i harmoni med elementets karakter.

STANDARDPLEJE OG ETABLERINGSPLEJE

| Beskæring af hensyn til blomstring, vækstform, størrelse og foryngelse | 1 gang pr. År |
| --- | --- |
| Beskæring af hensyn til færdsel og oversigt | 1 gang pr. År |
| Lugning | Efter behov |
| Vanding og gødning | Efter behov |
| Kontrol af plantekvalitet | Efter behov |
| Kultivering af bed før nyplantning |  |

BEMÆRKNINGER

Der må ikke forekomme rodukrudt inden etablering. Vælg altid de rigtige sorter og arter så de passer til det sted de skal stå, så de ikke bliver for store.

TRÆER

Fuldkronede træer:

Træer der får lov til at udvikle en naturlig kroneopbygning, som er karakteristisk for art og sort. Plejen sigter mod at have sunde fuldkronede træer. Beskæring fortages for at tilgodese sikkerheden.

Fuldkronede træer skaber rum, læ og skygge. Træer står ved kirkegårdens stisystem og i støre gravanlæg. Træer anvendes hvor der er god plads.

TILSTANDSKRAV

- Fuldkronede træer er veludviklede og i god vækst.

- Fuldkronede træer har et karakteristisk udtryk.

- Fuldkronede træer ser ikke beskårne ud

- Fuldkronede træer gennemstående stamme som først forgrenes når de kommer i højden.

- Fuldkronede træer går ikke ind og stier og veje.

STANDARDPLEJE OG ETABLERINGSPLEJE

| Vanris på stammen fjernes | Efter behov |
| --- | --- |
| Beskæring og frirumsbeskæring | Efter behov |
| Beskæring af hensyn til kroneudvikling | 1 gang |
| Om træerne udvikler sig efter sorten |  |
| Se efter svampeangreb og døde grene | Efter behov |
| Beskær døde partier af |  |
| Lugning og kultivering omkring stamme | Efter behov |
| Kontrol af plantekvalitet | Efter behov |

BEMÆRKNINGER

Hold altid tilsyn, af sikkerhedsmæssige årsager især efter storm.

# GRÅ ELEMENTER # BELÆGNINGER – TERRÆNINVENTAR

BELÆGNINGER

Løse belægninger:

Her på kirkegården består en løs belægning af perlesten.

Vedligeholdelsen sigter mod at belægningen har en passende fremtræden til det aktuelle udtryk i anlægget, og den er behagelig at færdes på, og den er i sikkerhedsmæssig forsvarlig stand. Manglende perlesten tilføjes hvis mangler. Perlesten bruges på gravsteder, gangarealer og opholdspladser.

TILSTANDSKRAV

- Perlesten skal være jævnt fordelt.

- Overfladen skal være uden huller så der samler sig vand.

- Det skal være så kørestolsbruger og gangbesværede kan færdes.

- Ukrudt forekommer ikke.

| Krav afhængig af udtryk | Haveudtryk | Parkudtryk |
| --- | --- | --- |
| Overfladens jævnhed | Ny revet, fri for ukrudt | Jævn og fri for ukrudt |
| Top lags tykkelse | 2 cm | 3 cm |
| Ukrudt | Står skarpt | Kan være lidt ujævn |
| Belægnings kanter | Under 3 % | Under 8 % |

VEDLIGEHOLDELSE

| Ukrudtsbekæmpelse | Efter behov |
| --- | --- |
| Rivning | 1 gang om ugen |
| Mangel på perlesten | Efter behov |
| Fjernelse af fremmede elementer | Efter behov |
| Fejning efter rivning | 1 gang om ugen |
| Opretning af ujævnhed og fyldning af huller | Efter behov |

BEMÆRKNINGER

Tykke lag af perlesten undgås. Perlesten bruges også på gravsteder men beskrives som fladdække, der er dog nogen gravsteder med gamle aftaler der har skræver men skiftes ved nye aftaler. Belægningens tilstand på kirkegårde kan man læse mere om på, http://tilgaengelighed.km.dk/. (Kirkeministeriets tilgængelighedskrav)

BELÆGNINGER

Fladedækning:

En fladedækning består af perlesten uden bærelag udlagt på jord for at dække en flade.

Vedligeholdelsen sigter mod at det fremstår dækkende og uden ukrudt.

Fladdække anvendes på gravsteder, i bede og under beplantning, hvor der ikke forekommer færdsel.

TILSTANDSKRAV

- Der er ikke huller i dækmaterialet.

- Dækmaterialet er jævnt.

- Altid lige kanter mod andre elementer.

- Ukrudt forekommer ikke.

| Krav afhængig af udtryk | Haveudtryk | Parkudtryk |
| --- | --- | --- |
| Ukrudt på fladen udgør. | Under 3 % | Under 8 % |

VEDLIGEHOLDELSE

| Ukrudtsbekæmpelse | 10 gange året |
| --- | --- |
| Rivning af perlesten | 10 til 20 gange om året |
| Mangel af perlesten | Efter behov |
| Fejning af trædested og kanter efter rivning af gravsteder | Hver gang |

BEMÆRKNINGER

Det er vigtigt der altid er perlesten på gravsteder og det er jævnt fordelt, da det ser godt ud.

BELÆGNINGER

Stendige:

Et stendige er opbygget af natur sten.

Stendiget her på kirkegården er dobbeltsidigt med en kerne af jord, med beplantning i top med Hæk.

Plejen sigter mod at stendiget altid fremtræder smukt i forhold til kirkegårdens karakter og udtryk, og fungere som en indhegning af kirkegården.

TILSTANDSKRAV

- Stendiget er uden udskridninger og synker.

- Stendiget smig er mindst 15 %.

- Ukrudt forekommer ikke.

| Krav afhængig af udtryk | Haveudtryk | Parkudtryk |
| --- | --- | --- |
| Kampesten | 8 cm gab på 3 meter | 12 cm gab på 3 meter |
| Øvrige natur sten | 3 cm gab på 3 meter | 4 cm gab på 3 meter |
| Ukrudt | 3 % | 5 % |

VEDLIGEHOLDELSE

| Ukrudtsbekæmpelse | Efter behov |
| --- | --- |
| Opretning | Efter behov |

BEMÆRKNINGER

Opretning udføres altid af professionelle da de har maskiner til dette, da der forekommer tunge løft. Sørg for altid at føre tilsyn med stendiget af sikkerhedsmæssige årsager.

TERRÆNINVENTAR

Monumenter:

Monumenter er skulpturer der ikke er gravminder i traditionel forstand.

Vedligeholdelsen sigter mod, at monumentet har en passende fremtræden i forhold til anlægget hvor det står, og det er i sikkerhedsmæssig forsvarlig stand.

Monumentet står i anonyme gravanlæg.

TILSTANDSKRAV

- Monumentet er passende rengjort.

- Monumentet er i sikkerhedsmæssig forstand.

VEDLIGEHOLDELSE

| Rengøring | Efter behov |
| --- | --- |
| Algebekæmpelse og ukrudt omkring sten | Efter behov |
| Restaurering |  |

BEMÆRKNINGER

Restaurering og istandsættelse udføres af stenhugger.

TERRÆNINVENTAR

Gravminder:

Gravminder er placeret på gravsteder hvor de mindes de afdøde. Gravmindet er lavet sten, træ, beton eller metal hvor der er påført inskription.

Vedligeholdelsen sigter mod, at gravmindet altid fremtræder smukt i forhold til anlægget, og det er i sikkerhedsmæssig forstand.

TILSTANDSKRAV

- At det er i sikkerhedsmæssig forsvarlig stand.

- At det er i overensstemmelse med de valgte materialer.

- Vandrette og lodrette linjer fastholdes.

VEDLIGEHOLDELSE

| Rengøring | Efter behov |
| --- | --- |
| Algebekæmpelse og ukrudt fjernes på gravplads | Efter behov |

BEMÆRKNINGER

Hvor der opstilles et gravminde fastsættes begrænsninger i størrelse og placering i kirkegårdsvedtægten. Dem der ejer gravstedet, har pligt til at vedligeholde gravmindet.

TERRÆNINVENTAR

Inventar:

Inventar er forskellige typer inventar som har en funktion på kirkegården.

Vedligeholdelsen sigter mod, at inventaret har en passende fremtræden og det er funktionsdygtigt. Inventaret findes forskellige steder på kirkegården.

TILSTANDSKRAV

- Fremtræder uden større mængder snavs og med overfladebehandling.

- Fremtræder uden snavs, hvor folk har fysisk kontakt.

| Krav til element | Skralde stativer | Vandposte | Bænke | Skilte | Cykelstativer | Låger og porte | Lamper | Afløb fra belægninger |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Er funktionsdygtig | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Vedligeholdt | x | x | x | x | x | x | x |  |
| Rengjort | x | x | x | x |  | x | x |  |
| Forsvarlig stand | x | x | x |  | x | x | x |  |
| Læsbar |  |  |  | x |  |  |  |  |

VEDLIGEHOLDELSE

| Åbning og lukning vand | 2 gange året |
| --- | --- |
| Rengøring af inventar | Efter behov |
| Bænke og skralde stativer rengøres og males | 1 gang året |
| Låger og porte vaskes og smøres | Efter behov |
| Udskiftning af defekte dele | Efter behov |
| Behandling af inventar | Efter behov |
| Rensning og oprensning af riste og afløb | Efter behov |

BEMÆRKNINGER

Mindre reparationer udføres selv, større af professionelle.

# SAMMENSATTE ELEMENTER # GRAVSTEDSELEMENTER

GRAVSTEDSELEMENTER

Individuelle gravsteder i brug:

Individuelle gravsted indrettes, plejes og vedligeholdes efter aftale med den brugsberettigede. Gravstedet udformes som aftale i overensstemmelse med gravsteds ejer ønsker og inden for vedtægternes rammer. Gravsteder kan have forskellige størrelse, fra de mindste urnegravsteder til kistegravsteder.

Plejen sigter mod, at opretholde en værdig ramme om den afdødes minde.

TILSTANDSKRAV

- Gravstedet opfylder kravene i kirkegårdsvedtægten.

- Gravstedet er værdigt og vedligeholdt.

- Beplantning generer ikke hække og nabogravsteder.

- Gravstedet er sikkerhedsmæssig forsvarlig stand.

VEDLIGEHOLDELSE

| Opsyn med gravsted, vedligeholdelses standard, beplantnings størrelse og gravstedet indretning. | 1 gang om ugen. |
| --- | --- |
| Fjerne visne blomster | Hver fredag |

BEMÆRKNINGER

Opgaver i forbindelse med individuelle gravsteder i brug er gravsteds ejer ansvar, og beskrives derfor kun i det omfang kirkegården overtager disse opgaver som ydelser efter aftale mod betaling. Man kan finde beskrivelse under gravstedsydelser. Blomsterne fjernes først når de er visne, husk alle buketter der er visne.

GRAVSTEDSELEMENTER

Ledige individuelle gravstedet:

Ledige gravsteder som ikke er i brug, er ofte at opretholde fx gravstedshækken. Alle ledige gravsteder er belagt med perlesten, eller tilsået med græs.

Plejen sigter mod, at de ledige gravsteder indgår som en harmonisk del af gravanlægget og fremhæver de gravsteder der er i brug.

TILSTANDSKRAV

- Revet og fri for ukrudt.

- Græsset er klippet.

VEDLIGEHOLDELSE

| Ukrudt fjernes, og der rives | Efter behov |
| --- | --- |
| Græs klipning | Op til 32 gange årligt |

BEMÆRKNINGER

Med tiden vil der blive plantet en del stauder i de tomme gravsteder, men vil stadig kunne anvendes til gravsteder.

GRAVSTEDSELEMENTER

Gravsteder med bevaringsværdige gravminder:

Gravsteder med bevaringsværdige gravminder er gravsteder, hvor helheden omkring gravmindet er bevaringsværdigt i overensstemmelse med lovgivningen.

Plejen sigter mod, at bevare de værdier, som er baggrund for registreringen.

TILSTANDSKRAV

- Monumenter er så vidt muligt i forsvarlig stand og vedligeholdt.

- Beplantning er i vækst.

- Beplantning generer ikke hække og monumenterne.

- Ukrudt forekommer ikke.

- Ukrudt dækker under 5 % af fladen.

VEDLIGEHOLDELSE

| Ukrudt fjernes | Efter behov |
| --- | --- |
| Monumenter renses | Efter behov |
| Beplantning holdes nede så det ikke dækker monumenter | 1 gang årligt |

BEMÆRKNINGER

Registrerede bevaringsværdige gravminder er beskrevet, som selvstændigt element. Der bør udarbejdes en vedligeholdelsesstrategi for bevaringsværdige elementer, med henblik på at bevare kulturarven.

# SÆRLIGE ANLÆG # GRAVANLÆG

GRAVANLÆG

Urnegravsteder i plæne med og uden liggesten:

Det enkelte gravsted ligger i et fælles anlæg, og er ikke adskilt fra de øvrige gravsteder.

Målet er at give en urnebegravelse, hvor pårørende ikke har ansvar for pasning, da det er plæne med græs.

TILSTANDSKRAV

- Græsset plejes som prydplæne.

- Buketter puttes i vaser, kranse og andet pynt må lægges på sten, kun til jul.

- Ydelser udført på anlægget opfylder tilstandskravene for disse.

VEDLIHOLDELSE

| Græsset klippes og passes | Op til 32 gange årligt |
| --- | --- |
| Visne blomster fjernes | hver fredag |

BEMÆRKNINGER

Blomsterne fjernes først når de er visne. Kranse og pynt er ikke tilladt på stenen. (kun til jul)

GRAVANLÆG

Urnegravsteder i anonym fællesgrav:

Anonyme gravanlæg, er hvor den enkelte gravplads ikke er markeret. Gravplads ligger i en fælles græsplæne.

Gravanlægget består af græsplæne, en fælles blomsterplads og et monument.

Målet er at give en anonym urnebegravelse hvor pårørende ikke kender plissering og hvor de ikke har ansvar for pasning.

TILSTANDSKRAV

- Græsset plejes som prydplæner.

- Anlæggets elementer opfylder tilstandskravene.

- Buketter og kranse placeres foran monument.

- Ydelser udført på anlægget opfylder tilstandskravene for disse.

VEDLIGEHOLDELSE

| Græsset klippes og passes | Op til 32 gange årligt |
| --- | --- |
| Anlæggets elementer vedligeholdes | Efter behov |
| Fjerne visne blomster | Hver fredag |

BEMÆRKNINGER

Blomster fjernes først når de er visne.

# GENERELLE OPGAVER

DIV. OPGAVER

Tømning af affalds stativer, indsamling af visne buketter mv:

Opgaven indeholder tømning af skralde stativer, og indsamling af visne buketter på gravanlæg og på gravsteder.

TILSTANDSKRAV

- Visne, løse buketter og andre skæmmende effekter forefindes ikke efter buketindsamling.

- Skralde stativer er ikke overfyldte.

- Der er pænt ryddet omkring skralde stativer og container.

VEDLIGEHOLDELSE

| Tømning af skralde stativer | Efter behov |
| --- | --- |
| Fjernelse af visne buketter | Hver fredag |

BEMÆRKNINGER

Blomster fjernes først når de er visne. Bårebuketter fjernes først når de er helt visne, bånd og personlige effekter fra bårebuketter gemmes til pårørende, da det er følsomt, og beror på indlevelse i hvert enkelt tilfælde.

DIV. OPGAVER

Fjernelse af nedfaldent løv:

Fjernelse af løv er blade som tabes fra træer og buske på kirkegården.

Opgaven afhænger af størrelse og art af tæer og buske, men også vejrliget og det valgte udtryk spiller en rolle.

TILSTANDSKRAV

| Udtryk | Haveudtryk | Parkudtryk |
| --- | --- | --- |
| Mænge af løv | Accepteres kun i begrænset omfang | Accepteres men ikke i større mængder |
| Opsamling af løv | Løbende | Op til 5 gange sæsonen |

VEDLIGEHOLDELSE

| Løvsugning | Efter behov |
| --- | --- |
| Rivning og opsamling | Efter behov |

BEMÆRKNINGER

På græsset bruges løvsuger med specielt mundstykke, og på stier og gravsteder bruges der suge slange. Vejret spiller ind på hvornår der bliver løvsuget da det helst skulle være tørvejr.

DIV. OPGAVER

Mærkning af gravsteder, blomstre og grandækning:

Mærkning af gravsted viser om kunden har betalt for service.

BESKRIVELSE OG BEMÆRKNINGER

Mærkning på gravsted:

- Rødt skilt = Alt rengøring

- Nr. skilt viser hvilke gravsted det er

Blomster:

Man kan vælge at tilkøbe forårs og sommerblomster, vist på arbejdsliste man printer. Lidt efter hvilket gravsted man har er det forskellige mængder man planter.

- Urnegravsted 7 til 10 stk.

- 1 kistegravsted 7 – 10 stk.

- 2 kistegravsteder 14 – 20 stk.

- 3 kistegravsteder 18 – 25 stk.

- 4 kistegravsteder 24 – 28 stk.

- På nogen gravsteder har kunden købt et antal.

Grandækning:

Man kan vælge at købe grandækning til jul, hvor man vil få fladdækket sit gravsted med den mængde gran, der passer til gravstedet.

Dato Flødstrup/Ullerslev Menighedsråd